KONKURS NAWIGACYJNY

/Eliminacje regionalne/

GDYNIA/SŁUPSK - 04.03.2020 r.

ZADANIE NAWIGACYJNE

| # CZAS |  | BAŁTYK – ZATOKA GDAŃSKA |
| --- | --- | --- |
| # godz. | # min | # 04 marca 2020 r. |
| # 10 | # 00 | # OL= 47,9. # Odkotwiczono z pozycji: # =5436,1’ N; # =01839,4’ E . # Zanurzenie Dziobowe= 2,3 m., Rufowe= 2,9m., wiatr E-3oB, stan morza - 4, widzialność - 7 Mm; Tpowietrza = +3C, Twody= +1C, p = 998 hPa, mapa polska nr 73. Dane wyjściowe: KK= 120,0 Deklinacja 439’W, 2012r., (5’W) V = 14 w T = 19 min Obliczyć: s= …….. cp= ……. KR= ……… |
| # …. | # …. | # OL= ……… KK= 075,0 Deklinacja 337’E, 2013r., (4’W) V = 11w T = 12 min Obliczyć: s= …….. cp= ……… KR= ……… |
| # ….. | # …. | # OL= ……. KK= 025,0 Deklinacja 237’W, 2015r., (5’E) V = 13 w T = 15 min Obliczyć: s= …….. cp= …….. KR= …….. |
| # ….. | # ….. | # OL= …….. # Zatrzymano silniki, jednostka w dryfie: # = ………………….. # = ………………….. |
| # Wachtę zdał (a): ………………… |  |  |

Uwaga:

- Deklinację magnetyczną uaktualniamy na dany rok na podstawie danych
zawartych w powyższej tabeli zadaniu.

- Dewiację kompasu magnetycznego wybieramy / pobieramy z "Tabeli dewiacji" stanowiącej załącznik do zadania.

- Do wyliczenie drogi jednostki stosujemy Tabelę 1, Tablic Nawigacyjnych TN-89, tj.: „Droga w funkcji czasu i prędkości”.