KONKURS NAWIGACYJNY

/FINAŁ/

SŁUPSK - 25.03.2020 r.

ZADANIE NAWIGACYJNE

| # CZAS |  | BAŁTYK – ZATOKA GDAŃSKA |
| --- | --- | --- |
| # godz. | # min | # 25 marca 2020 r. |
| # 10 | # 00 | # OL= 73,8. # Odkotwiczono z pozycji: # = 5439,4’ N; # = 01849,3’ E . # Zanurzenie Dziobowe=2,4 m., Rufowe=2,7m., wiatr SW-2oB, stan morza - 2, widzialność - 7Mm; Tpowietrza = +8C, Twody= +3C, p = 998 hPa, mapa polska nr 73. Dane wyjściowe: KK= 145,0 Deklinacja 247’W, 2013r., (5’W) V = 13 w t = 13 min Obliczyć: s = ……. cp= …… KR= ……. |
| # …. | # ….. | # OL= ……… KK= 215,0 D = 143’E, 2012r., (4’W) V = 14 w t = 16 min Obliczyć: s= ……… cp= …….. KR= ……… |
| # ….. | # ….. | # OL= ……… KK= 285,0 d = 247’W, 2015r., (6’E) V = 11 w t = 14 min Obliczyć: s= ………. cp= ……… KR= ………. |
| # …. | # ….. | # OL= …….. Wykreślamy linię kursu na Latarnię Jastarnia. d =023’E, 2013r., (4’E) V = 9 w t = 11 min Obliczyć: s= ………. cp= ……… KK= ………. KR= ………. |
| # ….. | # ….. | # OL= …….. # Zatrzymano silniki, jednostka w dryfie: # = …………….. # = …………….. |
| # Wachtę zdał (a): …………………………. |  |  |

Uwaga:

- Deklinację magnetyczną uaktualniamy na dany rok na podstawie danych
zawartych w powyższej tabeli zadaniu.

- Dewiację kompasu magnetycznego wybieramy / pobieramy z "Tabeli dewiacji" stanowiącej załącznik do zadania.

- Do wyliczenie drogi jednostki stosujemy Tabelę 1, Tablic Nawigacyjnych TN-89, tj.: „Droga w funkcji czasu i prędkości”.