KONKURS NAWIGACYJNY

GDYNIA/SŁUPSK - 15.03.2022 r.

ZADANIE NAWIGACYJNE

| # CZAS |  | BAŁTYK – ZATOKA GDAŃSKA |
| --- | --- | --- |
| # godz. | # min | # 15 marca 2022 r. |
| # 10 | # 00 | # OL= 73,7. # Odkotwiczono z pozycji: # = 5431,8’ N; # = 01852,9’ E # Zanurzenie Dziobowe=2,3 m., Rufowe=2,9m., Wiatr NE-3, Stan morza - 4, Widzialność - 8 Mil morskich; Tpowietrza = +5C, Twody= +1C, P = 998 hPa, Mapa polska nr 73. Dane wyjściowe: KK= 075,0 Deklinacja 338’W, 2017r., (7’W) V= 11w t= 17 min Obliczyć: s= ………. cp= ……… KR= ……….. |
| # ….. | # ….. | # OL= ……. KK= 215,0 Deklinacja 238’E, 2015r., (4’W) V= 13w t= 15min Obliczyć: s= …….. cp= …… KR= ……… |
| # ….. | # ….. | # OL= …… KK= 305,0 Deklinacja 326’W, 2013r., (5’W) V= 17w t= 13min Obliczyć: s= …….. cp= …… KR= …….. |
| # ….. | # ….. | # OL= ……. 1. Wykreśl namiar rzeczywisty na latarnię Hel: Lt. HEL NR=318,5, 2. Odłóż odległość na namiarze od Latarni HEL: d=4,2Mm, 3. Połącz linią ostatnią pozycję zliczoną z nowopowstałą pozycją na wykreślonym namiarze, w miejscu odłożenia odległości, 4.Nowopowstała linia, będzie linią kursu rzeczywistego a nowopowstała pozycja będzie miejscem zakotwiczenia: KR=………. |
| # …. | # ….. | # OL= …….. Opisz pozycję końcową, mając dane: V= 10w s= 2,5Mm t=……… Pozycja końcowa: # = …………………. # = …………………. # Zatrzymano silniki, jednostka w dryfie: |
| # Wachtę zdał (a): ………………… |  |  |

Uwaga:

- Deklinację magnetyczną uaktualniamy na dany rok na podstawie danych zawartych w formularzu zadania.

- Dewiację kompasu magnetycznego wybieramy z „Tabeli dewiacji” stanowiącej załącznik do zadania.

- Do wyliczenia drogi jednostki stosujemy Tabelę 1. Tablic Nawigacyjnych TN-89, tj.: „Droga w funkcji czasu i prędkości”.

- Zabrania się używania do obliczeń kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.

- Wszystkie wyniki podajemy z dokładnością określoną w nawigacji klasycznej.

- Wszystkie dane powinny być wpisane w formularzu zadania długopisem, natomiast na mapie „Zliczenie graficzne drogi jednostki” powinno być wykonane ołówkiem.

- Zabrania się kreślenia na mapie i wykonywania zapisów długopisem!